Anexa nr.1 la H.C.L Satu Mare Nr. 208/30.08.2018

privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE / REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020

Denumirea obiectivului de investitie:

- "Reabilitarea statie de conexiuni şi instalatiei de medie tensiune de la frontul de captare Satu Mare"

- "Construire instalatie de tratare namol Satu Mare"

AUTORITATE CONTRACTANTA/TITULAR INVESTITIE

S.C. APASERV SATU MARE S.A, cu sediul în Strada Gara Ferastrau nr. 9/A, SATU MARE, România, cod poştal 440210, Telefon: 0261 75.90.80, Fax: 0261 72.10.56, înmatriculată sub
nr. J 30/1102/2004, CUI 16844952, CIF RO 16844952.

BENEFICIAR

UAT Satu Mare, judetul Satu Mare

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI

ROMAIR CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3  etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; Tel: 021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; E-mail: office@romair.ro ; website: www.romair.ro; inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 2.100.000 lei.

SITUATIA EXISTENTA

Alimentarea cu energie electrica front captare si Uzina de apa Martinesti

Actuala reţea de distribuţie Apaserv Satu Mare având tensiunea nominala de 6 kV are o  lungime de aproximativ 30 km.

Frontul de captare si Statia de Tratare Martinesti sunt alimentate dintr-un sistem de alimentare cu energie electrica care si-a depasit durata de exploatare inregistrand avarii dese, punand astfel in pericol continuitatea alimentarii cu apa a SZAA Satu Mare. In acest sens sunt necesare lucrari de punere in siguranta a alimentarii cu energie electrica, lucrari descrise in cadrul cap. Situatia proiectata.

RETELE DE CANALIZARE

Clusterul Satu Mare este deservit de staţia de epurare existentă în Satu Mare. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 1972, iar în perioada 2008 – 2010 a fost reabilitată.

Staţia de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare a fost extinsă cu treaptă terţiară (îndepărtarea nutrienților), în cadrul contractului SM-CL-01, în vederea conformării la standardele consimţite de tratare avansată a efluentului (Directiva 91/271/CEE), lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune. În prezent staţia are o capacitate la treapta mecanica de 900 l/s și 155.000 locuitori echivalenți pentru treapta secundara. Volumul de apă intrat în staţia de epurare este măsurat şi a fost de 443.289 mc in luna Februarie 2017 si 551.916 mc in luna Ianuarie 2017.

In prezent, namolul produs la SEAU existente in aria de operare a SC APASERV SA. este eliminat la depozitul de deseuri conform Doba, contrar strategiilor de mediu in vigoare. In urma elaborarii Studiului privind managementul integrat al namolurilor, a rezultat necesitatea instalarii unor facilitati de tratare/eliminare a namolurilor in conformitate cu strategiile de mediu in vigoare.

SITUATIA PROIECTATA

Alimentarea cu energie electrica front captare si Uzina de apa Martinesti

Prin proiect se propune reabilitarea instalatiei de medie tensiune de la frontul de captare prin îmbunătățirea funcționalității și inlocuirii de cabluri, posturi de transformare, conductori linie aeriana, izolatoare, separtoare, reclosere, socluri si stâlpi, prize de împământări etc. Descrierea situatiei existente a fost detaliata in capitolul 3.2.1 Sistem de alimentare cu apa Satu Mare.

De asemenea, se propune si reabilitarea instalaţiei de medie tensiune și circuitele aferente de la staţiile de conexiuni, S.C.1015 Uzina de Apă și PA 1008 Uzina de apă Mărtinești, prin îmbunătățirea funcționalității și inlocuire cabluri, celule, circuite secundare, comandă și supraveghere de la distanță, amenajări constructive  respectiv circuitele de racordare de medie tensiune aferente stațiilor de conexiuni prin inlocuire cabluri, conductori linie eletrică aeriană, izolatoare, separatoare, socluri, stâlpi, prize de împământări etc.

Aceasta linie de medie tensiune se afla intr-o stare avansata de uzura, fiind inregistrate numeroase avarii care pun in pericol continuitatea alimentarii cu apa potabila a sistemului zonal Satu Mare.

TOATE ECHIPAMENTELE DE MEDIE TENSIUNE (POSTURILE DE TRANSFORMARE, SEPARATOARE, ETC), SE VOR INLOCUII CU ECHIPAMENTE NOI CU FUNCTIONALITATE LA 20 kV SI SE VOR REFACE TOATE RACORDURILE.

RETELE DE CANALIZARE – INSTALATIE DE USCARE NAMOL

Prin proiect se prevede achizitia unei instalatii de uscare namol amplasata in cadrul Statiei de epurare Satu Mare, care va asigura uscarea (90%SU) intregii cantitati de namol generata de statiile de epurare existente sau realizate/extinse prin proiect.

Instalatia de uscare va procesa namolurile generate in cadrul statiilor de epurare aflate in aria de operare a SC APASERV SA. (statii de epurare realizate/extinse prin proiect, statii de epurare realizate prin POS Mediu si statii de epurare existente).

Intalatia de uscare a fost dimensionata la capacitatea de 18500 t/an (17500 mc/an), obtinandu-se cca 5000t/an (9000mc/an) namol uscat.

Instalatia de uscare va opera 24h/zi, 7 zile pe saptamana, 305 zile/an, respectiv 7322h/an.

Namolul uscat 90% SU va fi descarcat in containere, stocat temporar pe amplasament si apoi transportat la fabrica de ciment Alesd.

INDICATORI FIZICI UAT SATU MARE:

| Nr. | ID | Indicator | UM | SATU MARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Satu Mare |
|  | - | - Reabilitare statie de conexiuni si instalatie de medie tensiune de la frontul de captare Satu Mare | global | 1 |
|  | - | - Instalatie de tratare, valorificare namol SEAU Satu Mare | global | 1 |

INDICATORI ECONOMICI UAT SATU MARE:

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fără TVA |  | Inclusiv TVA |
|  | Mii Euro* | Mii Euro* |  |
| TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicatie de Finantare | 11.593,777 | 13.788,069 |  |
| Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) | 4.458,881 | 5.306,068 |  |
| Cofinantare 2% din bugetul local | 231,876 | - |  |

Sursa de finanțare:

-fonduri externe nerambursabile

-buget local

PRIMAR								Sef serviciu

Kereskényi Gábor							Szucs Zsigmond

Președinte de ședință                                                                      Secretar

Fanea Dumitru                                                                      Mihaela Maria Racolța