Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 202/26.09.2019

Completări la Regulamentul Local de Urbanism - P.U.G. Satu Mare

Datorită creşterii explozive a investiţiilor in ultimii ani şi a faptului că reglementările P.U.G. necesită anumite completări care trebuie să ţină cont de cererile actuale şi viitoare de dezvoltare ale municipiului Satu Mare, pentru evitarea unor situaţii nedorite de aglomerare urbană.

Având în vedere dezbaterea publică din data de 22.11.2007 pe această temă, părerile şi propunerile exprimate verbal sau în scris de către cetăţeni, investitori, arhitecţi şi Ordinul Arhitecţilor din România, filiala teritorială Nord-Vest,

Ţinând seama că aceste completări nu aduc modificări la Regulamentul Local de Urbanism existent, ci doar unele precizări, clarificări care vin in sprijinul investitorilor, a proiectanţilor şi a cetăţenilor, se înaintează in faţa Consiliului Local spre analiză şi aprobare propunerile expuse în ceea ce urmează:

1. Privind regimul construcţiilor - reglementări generale.

Datorită insuficienţei locurilor de parcare şi a traficului intens, pe lângă măsurile de restricţie impuse de organele de drept (Comisia de circulaţie, Poliţia rutieră), este necesară luarea unor măsuri mai severe la întocmirea documentaţiilor de urbanism ( PUZ/PUD) în ceea ce priveşte dimensionarea numărului minim de parcări, faţă de cele prevăzute în Regulamentul general de urbanism.

1.1. Locuinţe

La realizarea clădirilor de locuit sau extinderea acestora precum şi a clădirilor cu funcţiune predominant de locuinţe (peste 50% locuinţe) procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) nu poate depăşi 40%.

Autorizaţia de construire pentru locuinţe colective, se va putea obţine

numai după elaborarea şi aprobarea unui PUZ/PUD şi vor respecta următoarele

prevederi maxime/minime:

- P.O.T. maxim 40%;

- Parcări: minim 2 locuri de parcare / apartament, dimensionate conform normativelor în vigoare;

- Spaţii verzi : minim 2,20 mp / locuitor, amenajate la sol;

- Loc de joacă pentru copii: minim 1,30mp / locuitor.

Numărul de locuitori se va calcula în conformitate cu Legea locuinţei.

Prezentarea „Breviarului de calcul” pentru indicatorii rezultaţi, este obligatoriu în documentaţia supusă spre aprobare.

1.2. În zonele rezidentiale predominant cu case familiale şi/sau de tip vile cu înălţime medie P; P+1E, respectiv în zonele, unde pe lângă curte există grădini în parcela comună sau independentă cu aceasta, sau sub forma de parcele comasate, cu suprafaţă suficientă, pentru construcţii independente sau în tronsoane, se vor respecta prevederile din RLU (UTR) în ceea ce priveşte regimul de înălţime (minimă/maximă) admisă a construcţiilor (inclusiv cu respectarea celorlalte norme aferente) până la apariţia noului PUG, după cum urmează:

- corpul de clădire amplasat în aliniamentul străzii nu va depăşi înălţimea maximă / numărul de nivele maxim, prevăzut în RLU (UTR) aprobat.

- clădirile amplasate în grădini nu vor depăşi înălţimea minimă / numărul

minim de niveluri prevăzut în RLU (UTR) aprobat.

Depăşirea acestor indicatori referitor la înălţimea / număr de nivele a

construcţiilor, se poate aproba numai printr-un PUZ elaborat pentru UTR-ul întreg .

2. Instituţii şi servicii

2.1. Pentru clădiri administrative - birouri – minim 1 parcare pentru 5

angajaţi ( 5 mp S. utilă birou / angajat), la care se adaugă 20% din total parcări rezultate pentru clienţi.

2.2. Pentru construcţii financiar-bancare:

- minim 1 parcare pentru 5 salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.

2.3. Pentru spaţii comerciale amplasate în clădiri de locuit (incluse la unul sau mai multe niveluri inferioare):

- minim 1 loc de parcare la 50 mp suprafaţă desfăşurată a spaţiilor comerciale.

2.4. Pentru spaţii comerciale în clădiri independente:

- minim 1 loc de parcare la 100 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 500 mp.

- minim 1 loc de parcare pentru 50 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 501 - 1.000 mp.

- minim 1 loc de parcare pentru 40 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexe comerciale de peste 1.000 mp.

2.5. Pentru construcţii de sănătate cuprinse în RGU la punctul 5.7.1 se va prevedea câte o parcare pentru 3 angajaţi cu un spor de +10 % (anexa 1, pct.

1.7.1 - 1.7.7), respectiv o parcare pentru 5 persoane angajate (anexa 1, pct. 1.7.8-1.7.10). Pentru cabinete private se va prevedea o parcare pentru 2 angajaţi şi cel puţin 2 parcări pentru pacienţi.

2.6. Pentru restul funcţiunilor din RGU, dimensionarea numărului de parcări va rezulta din prevederea numărului mediu de locuri de parcare prevăzută la funcţiunea respectivă, raportată la unitate de măsură comparată minimă.

La calculul numărului locurilor de parcare, suprafeţe zone verzi şi locuri de joacă pentru copii, valoarea rezultată va fi rotunjită în sus pentru orice fracţiune.

Asigurarea locurilor de parcare prevăzute mai sus se va realiza exclusiv pe terenul privat al investitorului. În mod excepţional în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate se va demonstra prin prezentarea formelor legale (ex. contract de parteneriat) posibilitatea utilizării domeniului public pentru destinaţie de parcare (amenajat de utilizator) sau contract cu o parcare privată, dar acestea nu vor putea fi situate la distanţă mai mare de 250 m de la obiectivul propus. Această posibilitate nu este valabilă pentru clădirile care includ şi locuinţe colective.

Totodată în mod obligatoriu se vor prevedea parcări speciale pentru

handicapaţi conform legislaţiei în vigoare.

Arhitect şef

cu atributii delegate

arh. Burgye Stefan

Președinte de  ședință                                                             Secretar

Sălăgean Mariana Geta                                               Mihaela Maria Racolța