Arhitect Şef

Nr. 39042/13.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M

Amplasament: Satu Mare,  str. Corvinilor nr. 8

Obiectul prezentei documentaţii este PUZ- Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M.

Imobilul studiat se află în intravilanul municipiului Satu Mare conform CF, este proprietatea d-lui Ternar Ioan şi este inscris in c.f. nr. 159747 nr. cad. 159747, 159747-C1 având o suprafata totală de 979 mp, având edificate construcții vechi, degradate, care urmează a fi desființate.

Terenul are formă regulată in plan, cu acces de pe str. Corvinilor și delimitat după cum urmează:

- Nord – locuințe colective

- Est – str. Corvinilor

- Vest – locuințe colective

- Sud – casă de locuit

Blocul de locuințe cu spații comerciale la parter propus a se edifica va avea spaţii de parcare individuale în interiorul parcelei.

Funcţiunea propusă pentru zona studiată este zonă de locuit cu funcțiuni complementare.

Amplasarea construcţiei se face conform planşei de reglementări urbanistice.

Utilizări permise:

- zonă de locuit cu funcțiuni complementare cu regim de înălţime max P+4E+M

- circulaţii rutiere, pietonale

- lucrări tehnico-edilitare

- amenajare zone verzi

- amenajare parcări

- amenajare loc de joacă pentru copii

- punct gospodăresc cu 5 fracții

Indicatorii de urbanism şi regimul de înălţime propus prin documentaţie sunt:

POT max propus = 40%

CUTmax propus = 3

Regim de înălţime max P+1

Hmax atic la parter 6m

Hmax coamă 21m

Hmax streașină 15,25m

Dezvoltarea	echipării edilitare

Alimentarea cu apa

Prin racordare la rețeaua existentă pe str. Corvinilor

Canalizare

Prin racordare la rețeaua existentă pe str. Corvinilor.

Alimentarea cu energie electrică

Prin racordare la rețeaua existentă pe str. Corvinilor.

Alimentarea cu gaze naturale

Prin racordare la rețeaua existentă pe str. Corvinilor.

Telefonie

Terenul studiat se afla in zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă.

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

-etapa pregătitoare la data de 30.12.2019

-etapa elaborării propunerilor la data de 28.08.2020

Începând cu data de 26.04.2021 documentaţia a fost postată pe sit-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare.

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 25406/28.04.2021

Pe perioada dezbaterii publice s-au înregistrat sesizări/reclamații cu privire la realizarea investiției.

Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate , s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef  în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre aprobare Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Ardelean Crina			cu atribuţii delegate,					       	                 Arh. Burgye Stefan