Arhitect Şef

Nr. 39172/14.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- Zonă de locuit cu locuinţe individuale

Amplasament: Satu Mare,  Str. Balta Blondă pe parcelele cu nr. cad. 163863, 182908, 182909.

Obiectul prezentei documentaţii este PUZ- Zonă de locuit cu locuinţe individuale în municipiul Satu Mare , Str.Balta Blondă.

Terenul studiat este în  în suprafaţă de  3921  mp, reprezentat prin parcelele cu nr. cad. 163863, 182908, 182909 proprietatea Mârze Irina Monica, Mureşan Mihăiţă Florin, Mureşan Maria Adriana, Mureşan Marius Ovidiu şi Mureşan Bianca Carolina.

Se propune realizarea a 4 loturi pentru locuinţe individuale cu acces din Str. Balta Blondă pentru două loturi şi pentru celelalte două loturi din drumul de exploatare situat la sud-est-ul parcelei cu realizarea unei zone de întoarcere până la finalizarea tramei stradale .

Pentru realizarea profilului de drum, proprietarii se obligă prin ofertele de donaţie să doneze teren după cum urmează:

- Mârze Irina Monica donează suprafaţa de 41 mp- lotul 4 rezultat în urma dezlipirii terenului cuprins în c.f. 163863 nr. cad. 163863 conform planului de situaţie cu propunerea de dezlipire întocmit de top. Soponar Radu Mihai.

- Mureşan Mihăiţă Florin şi Mureşan Maria Adriana donează suprafaţa de 45 mp- lotul 3 rezultat în urma dezlipirii terenului cuprins în c.f. 182908 nr. cad. 182908 conform planului de situaţie cu propunerea de dezlipire întocmit de top. Soponar Radu Mihai.

Reglementări urbanistice:

- Regim de înălțime P-P+1 ( cu sau fără demisol)

- POT max 35%   CUT max 1,04

- aliniamente :

Pentru parcelele de la Str. Balta Blondă aliniamentul este stabilit cu o retragere miunimă de 11 m.

Pentru parcelele cu acces din drumul de exploatare aliniamentul este stabilit cu o retragere de minim 15 m.

Aliniamentul faţă de limitele laterale este de minim 1m faţă de limita de nord-vest şi minim 2 m faţă de limita de sud-est.

Faţă de limitele posterioare aliniamentul este stabilit cu o retragere minimă de H/2.

Parcările se vor asigura pe parcelă proprie

Dezvoltarea	echipării edilitare

Alimentarea cu apa şi canalizare

Pe Str. Balta Blondă există reţea de apă şi canalizare şi se propune extinderea ei pe drumul de exploatare

Alimentarea cu energie electrică

Pe Str. Balta Blondă există reţea de energie electrică şi se propune extinderea ei pe drumul de exploatare

Alimentarea cu gaze naturale

Nu există reţea de gaze naturale. Încălzirea se va face în sistem individual.

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

- etapa pregătitoare la data de 22.02.2021

- etapa elaborării propunerilor la data de 31.05.2021

Începând cu data de 29.06.2021 documentaţia a fost postată pe sit-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare.

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 36938/05.07.2021

Pe perioada dezbaterii publice nu s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii cu privire la documentaţie.

La documentaţie au fost obţinute următoarele avize / acorduri:

- SC Apaserv SA

- E-on Gaz

- Electrica SA- Acord de principiu

- Aviz de amplasament

- telefonie

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

- Direcţia pentru Sănătatea Populaţiei

- Direcţia pentru Protecţia Mediului

- Aviz S.A.D.P.P.- birou Administrare drumuri, Autorizări

- birou Salubrizare, Protecţi mediului , Zone verzi

Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate , s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef  în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre aprobare Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Roman Mariana			cu atribuţii delegate,					       	                 Arh. Burgye Stefan