PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Arhitect Șef

Nr. 56005/26.09.2023

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Arhitectul Șef al Municipiului Satu Mare, formulează următorul,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z.- „Zonă de locuit – locuințe individuale în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei, pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”.

Amplasament: Mun. Satu Mare, Nr. cad. 183040, Nr. cad. 183041, Nr. cad. 183042, Nr. cad. 183043, Nr. cad. 183044, Nr. cad. 183045, Nr. cad. 183046, Nr. cad. 183047, Nr. cad. 183048, Nr. cad. 183049, Nr. cad. 183050, Nr. cad. 183051, Nr. cad. 183052, Nr. cad. 183053, Nr. cad. 183054, Nr. cad. 183055 și Nr. cad. 183056.

<LLNK810003263070000001> Potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată și cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

a) organizarea rețelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic și circulația terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

Având în vedere documentația înaintată de Lucuț Daniel în calitate de împuternicit al proprietarilor imobilelor, înregistrată la sediul instituției prin adresa nr. 44483/25.07.2023, prin care solicită aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. – „Zonă de locuit – locuințe individuale în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei, pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”. și care face obiectul prezentului proiect de hotărâre, formulez și susțin următoarele:

Conform extraselor C.F. imobilele sunt situate în intravilanul municipiului Satu Mare și au categoria de folosință curți-construcții și arabil.

Reglementări urbanistice:

Regim de înălțime: P-P+1E, Hmax. coamă: 12.00m, Hmax. streașină: 8.00m

POT max. 35%, CUT max. 1.05

Aliniamente: Retragere 4.00m față de limita de proprietate spre str. Căprioarei. Retragere 3.00m față de limita de proprietate spre str. Ulmului. Pe limita de proprietate la cele 5 fundături prevăzute pentru acces la câte două loturi.

Este permisă retragerea nelimitată în cadrul limitei edificabile.

Retragerea construcțiilor față de limitele laterale vor fi astfel: La distanță de min. 1/2 din înălțimea clădirii față de limita din nord la loturile cu Nr. Cad. 183040, 183041, 183042, 183043 și 183044, față de limita din sud la loturile cu Nr. Cad. 183050, 183051, 183052, 183053, 183054, 183055 și 183056, precum și față de limita de vest la lotul cu Nr. Cad.183045.

Pe limita de proprietate din est la loturile cu Nr. Cad.183045, 183046 și lotul 1 din parcelelel alipite 183047 cu 183048. Pe limita de proprietate din vest la lotul cu Nr. Cad.183046 și lotul 1 din parcelele alipite 183047 cu 183048.

Distanța minimă față de limita de proprietate posterioară este stabilită astfel:  minim 1/2 din  înălțimea clădirii la loturile cu Nr. Cad. 183040-183044 și Nr. Cad.183050-183056 și la limita zonei de protecție al LEA 20kV la loturile cu Nr. Cad. 183045, 183046 și lotul 1 la parcelele alipite 183047 cu 183048.

Terenul aferent proiectului este mărginit spre vest de str. Căprioarei. Prin P.U.Z.-ul aprobat anterior s-a executat o fundătură care a primit denumirea de str. Ulmului prin care se face accesul la fiecare lot.

Dezvoltarea echipării: Rețelele de apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale sunt executate pe str. Căprioarei și str. Ulmului cu branșamente la locuințele construite.

Utilizări permise: locuințe individuale izolate sau cuplate, anexe gospodărești, garaje, parcaje și spații verzi..

Documentația a obținut toate avizele și acordurile solicitate prin avizul de oportunitate.

Documentația de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

Etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare – 29.11.2022

Documentația a fost afișată la sediul instituției și pe site începând cu data de 29.11.2022. Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri până pe data de 12.12.2022.

La sediul Primăriei Satu Mare nu s-au înregistrat sesizarei.

Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare - 29.03.2023.

Documentația a fost afișată la sediul instituției și pe site începând cu data de 29.03.2023. Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri până pe data de 24.04.2023 prin scrisori depuse la registratură, transmise pe poștă sau pe email consultarepublica@primariasm.ro.

La sediul primăriei nu au fost înregistrate sesizări cu privire la intenția elaborării planului urbanistic zonal.

Etapa propunerii finale care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.

Începând cu data de 19.07.2023 atât la sediul Primăriei mun. Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1 cât și pe site a fost afișată spre consultare documentația  P.U.Z. varianta finală, cu toate avizele solicitate prin Avizul de oportunitate.

Documentația cuprinde Raportul informării și consultării publicului nr. 45596/31.07.2023.

Documentația a fost analizată de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la data de 18.08.2023, și a obținut avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 30/18.08.2023.

Întrucât documentația este completă, are toate avizele solicitate, s-a încheiat procedura dezbaterii publice, are avizul favorabil al Arhitectului Șef al Municipiului Satu Mare în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

Față de cele expuse mai sus, raportat și la prevederile art. 129 alin.(2) lit. c) și alin. (6) litera c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora consiliul local avizează sau aprobă în condițiile legii documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism ale localității.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- „Zonă de locuit – locuințe individuale în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei, pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”, în municipiul Satu Mare, pe imobilele identificate prin Nr. cad. 183040, Nr. cad. 183041, Nr. cad. 183042, Nr. cad. 183043, Nr. cad. 183044, Nr. cad. 183045, Nr. cad. 183046, Nr. cad. 183047, Nr. cad. 183048, Nr. cad. 183049, Nr. cad. 183050, Nr. cad. 183051, Nr. cad. 183052, Nr. cad. 183053, Nr. cad. 183054, Nr. cad. 183055 și Nr. cad. 183056, se înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Arhitect Şef al Municipiului Satu Mare

Arh. Burgye Ştefan

Întocmit,

Dobie Cristiana