Arhitect Şef

Nr. 3046/15.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- Zonă de locuit – Locuințe individuale

Amplasament: Satu Mare,  str. 1 Iunie nr. 5

Obiectul prezentei documentaţii este PUZ- Zonă de locuit – Locuințe individuale  cu regim de înălţime P - P+1.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Satu Mare conform CF, este proprietatea d-lor Gyapai Agota Edita, Cătălan Ioan Petre, Cătălan Lăcrămioara Mariana, Chirilă Claudia Rodica, Chirilă Cristian, Pintea Cătălin și Pintea Anca şi este inscris in c.f. nr. 181733 nr. cad.181733, c.f. nr. 181732 nr. cad.181732, c.f. nr. 180963 nr. cad.180963, c.f. nr. 180627 nr. cad.180627, c.f. nr. 178043 nr. cad.178043., având o suprafata totală de 4.151 mp, si liber de constructii .

Terenul are forma relativ regulată in plan, cu acces existent de pe str. 1 Iunie și Poienilor, mărginit după cum urmează:

- Est – teren proprietate privată-zonă de locuit

- Nord – str. poienilor

- Vest –Teren proprietate privată-zonă de locuit

- Sud – str. Iunie

S-au propus un număr de 7 loturi pentru locuinţe individuale.

Locuinţele vor avea spaţii de parcare individuale în interiorul loturilor. Se propune un acces privat din str. Poienilor pentru loturile nou create.

Funcţiunea propusă pentru zona studiată este zonă de locuit.

Amplasarea construcţiilor se face conform planşei de reglementări urbanistice.

Utilizări permise:

- Locuinţe individuale cu regim de înălţime P-P+1

- circulaţii rutiere, pietonale

- lucrări tehnico-edilitare

- amenajari de zone verzi

Indicatorii de urbanism şi regimul de înălţime propus prin documentaţie sunt:

POT max propus = 35%

CUTmax propus = 1,05

Regim de inaltime P - P+1

Dezvoltarea	echipării edilitare

Echiparea edilitară se va face conform planşei E 5 din documentaţie prin extinderea reţelelor tehnico edilitare existente în zonă, conform avizelor tehnice emise de către unităţile avizatoare, şi se va realiza de către investitor.

Alimentarea cu apa

În zonă există rețele de apă din care se face extinderea în vederea branșării noilor loturi.

Canalizarea

În zonă există rețele de canalizare propuse a fi extinse pentru racordarea noilor loturi.

Alimentarea cu energie electrică

În zonă exista retea de alimentare cu energie electrica pe str. Al. Odobescu.

Alimentarea cu gaze naturale

În zona există rețele de gaz propuse a se extinde în vederea racordării noilor loturi.

Telefonie

Terenul studiat se afla in zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila.

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

- etapa pregătitoare la data de 27.04.2020

- etapa elaborării propunerilor la data de 06.07.2020

Începând cu data de 08.10.2020 documentaţia a fost postată pe sit-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare.

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 45252/14.10.2020

Pe perioada dezbaterii publice nu s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii cu privire la documentaţie.

Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate , s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef  în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre aprobare Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Ardelean Crina			cu atribuţii delegate,					       	                 Arh. Burgye Stefan