NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 23 din 15.07.2024

Pentru documentaţia:  P.U..Z.-  Construire locuinţă unifamilială, Satu Mare, Str. Balta Blondă, nr. cad. 185681 şi introducerea terenului în intravilan.

Teren în suprafaţă de  700  mp, reprezentat prin parcela din CF. Nr. 185681, Nr. Cad. 18568, proprietatea Centrul de securitate şi informatică S.R.L.

În scopul realizării documentaţiei pentru amplasament au fost emise:

- Certificatul de Urbanism nr. 47/14.01.2022  emis de Primăria municipiului Satu Mare, prelungit până la data de 14.01.2025.

- Aviz de oportunitate nr. 9/17.02.2023

Reglementări / obiective propuse: - construcţii de locuinţe

I.Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: teren în suprafaţă de  700  mp, reprezentat prin parcela din CF. Nr. 185681, Nr. Cad. 18568,   conform planului de situaţie şi planului de încadrare în zonă, faza P.U.Z. din proiectul nr. 1/2022, elaborat de SC C&A ACCES S.R.L.

- reglementări:

- Zonă de locuit-locuinţă unifamilială

- Zonă spaţii verzi

- Zonă parcări, accese, circulaţie

- Regim de înălțime : P,P+1,  Hmax 10 m

- POT max 25%   CUT max 0,5

- aliniamente : retragere minim 3m faţă de stradă, minim 2 m faţă de limitele laterale şi postrerioare şi respectarea Codului Civil.

- accesul carosabil: se va realiza din Str. Balta Blondă. Se va executa un podeţ de acces.

- Împrejmuirile se vor realiza în interiorul proprietăţii fără a afecta domeniul public. Porţile se vor deschide spre interior.

- Spaţiile plantate vor ocupa o suprafaţă de minim 35% din suprafaţa terenului

II.Echipare edilitară, dotări

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea reţelei de apă de-a lungul drumului judeţean DJ 194 ( Str. Balta Blondă), până la amplasamentul studiat şi realizarea unui branşament propriu.

De-a lungul drumului judeţean se mai găseşte şi o reţea de aducţiune apă potabilă la care nu se acceptă branşări.

Canalizarea

Apele uzate menajere se vor descărca prin intermediul unui racord sub presiune în reţeaua de canalizare situată de-a lungul drumului judeţean ( Str. Balta Blondă)

Alimentarea cu căldură

Încălzirea spaţiilor se va realiza cu ajutorul unei centrale termice individuale şi surse regenerabile.

Alimentarea cu gaze

Nu este necesară

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin extinderea reţelei de enrgie electrică de pe amplasamentul fabricii de mobilă. În acest sens, proprietarii terenului si-au dat acordul printr-o declaraţie notarială.

Gospodărie comunală, colectarea deşeurilor

Se va realiza prin colectarea deşeurilor  în containere individuale şi va fi operată prin contract cu o societate de salubritate.

III.Consultarea publicului:

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

    - etapa pregătitoare la data de 24.10.2022

    - etapa elaborării propunerilor la data de 26.06.2023

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 30131/15.05.2024

Pe perioada dezbaterii publice nu  s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii

La documentaţie au fost obţinute următoarele avize / acorduri:

- SC Apaserv SA

- Distribuţie Energie Electrică România S.A :Acord de principiu

Aviz amplasament

- Orange România Communications S.A.

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş al Judeţului Satu Mare

- Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare

- Agenţia de Protecţie a Mediului Satu Mare

- Acord S.A.D.P.P.- Birou Administrare Drumuri, Autorizări

- Birou Salubrizare, Protecţia mediului, Zone verzi

- clasa de calitate

- Aviz Consiliul Judeţean

- Ministerul Apărării Naţionale

- Ministerul Afacerilor Interne

- Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Satu Mare

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare

- A.N.I.F.

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

- Serviciul Român de Informaţii

- Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă

- Compania Naţională de Căi Ferate- C.F.R. SA

- Aviz Drumuri Judeţene

În urma analizării documentaţiei şi a documentelor anexate la aceasta de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 15.07.2024, se constată îndeplinirea obligaţiilor legale şi propune emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef ,

Comisia propune un termen de valabilitate pentru documentaţie de 2 ani.

PREŞEDINTE COMISIE,                                                   S.U.D.U.

PRIMAR	                                         		   ing. Mariana Roman

Kereskényi Gábor