NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 03 din 15.02.2024

Pentru documentaţia:  P.U.Z.- Ansamblu rezidențial

Număr /dată proiect: 323/2023

Proiectant: ARHABITAT 2015 S.R.L.

Achitat taxa RUR pentru coordonator atestat RUR cu drept de semnătură Arh. Violeta Iuoraș.

Beneficiari: GHIRIȚI NC BUILDING S.R.L., IMOBILIARE FORTE CONSTRUCT S.R.L., BABĂU CONSTRUCT S.R.L., HALMI BUILDING S.R.L. și TCT PAV STAN S.R.L..

Amplasament: municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 161740 și Nr. Cad. 161742.

Terenuri în suprafaţă totală de 8500.00 mp, înscrise în C.F. nr. 161740 Satu Mare și C.F. nr. 161742 Satu Mare, imobile aflate în proprietatea beneficiarilor.

În scopul realizării documentaţiei pentru amplasament au fost emise următoarele:

- Certificatul de Urbanism nr. 548/11.08.2023 emis de Primăria Municipiului Satu Mare.

- Aviz de oportunitate nr. 63/07.12.2023.

Reglementări/obiective propuse: Zonă de locuit – locuințe colective, Circulații rutiere și pietonale și Lucrări tehnico-edilitare.

- Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: terenuri în suprafaţă totală de 8500.00 mp, înscris în C.F. nr. 161740 Satu Mare, Nr. cad. 161740, situat în extravilan, și C.F. nr. 161742 Satu Mare, Nr. Cad. 161742 situat în extravilan, conform planşelor U.01, U.02, U.03, U.04, U.05, U.06, U.07 și Ed.01, faza P.U.Z. din proiectul nr. 323/2023, elaborat de ARHABITAT 2015 S.R.L..

- reglementări:

- Zonă de locuit – locuințe colective, Circulații rutiere și pietonale și Lucrări tehnico-edilitare

- Regim de înălțime: S(D)+P+2E+M;

- Hmax. adminsă a construcțiilor: 15.00m

- Hmax. pentru elemente necesare edificării construcțiilor: 20.00m

- POT max 20%, CUT max 1

- Aliniamente: Conform planşei  U-03 Reglementări urbanistice – Zonificare şi conform Regulamentului local de urbanism al PUZ-ului: se propune retragere min. 6.00 m de la limita tramei stradale noi implementate, conform planșei cu nr. U-05 Proprietate asupra treneurilor obiectiv de utilitate publică.

- Retrageri minime faţă de limitele laterale şi posterioare: Cu respectarea Codului Civil și conform planșei cu nr. U-03 Reglementări urbanistice – Zonificare, retragere min. 6.00m față de limitele laterale și retragere min. 12.00m față de limita posterioară - estică.

- Accesul auto și pietonal la imobilul studiat se realizează din strada existentă pe latura vestică a imobilului, prin două accese propuse. Profilul străzii de acces la imobil se păstrează conform Etapei I descrisă în Memoriul de prezentare aferent P.U.Z.. Se schimbă poziția trotuarului de pe partea vestică a drumului de acces pe partea estică conform planșei cu nr. U.06 Profil de drum propus. Pentru modernizarea/lățirea străzii existente pe partea vestică a terenului studiat, beneficiarii rezervă terenul proprietate privată, o suprafață care va fi trecută în domeniul public după aprobarea P.U.Z.-ului. Cheltuielile aferente modernizării străzii existente vor fi suportate de către beneficiarii prezentului P.U.Z. până la nivel de asfalt. În Etapa II se propune lățirea profilului aprobat de 8.10m până la lățimea de 9.60m realizând și pe partea stângă a străzii un trotuar de 1.50m (partea vestică) conform planșei cu nr. U.06 Profil de drum propus.

- Solicitarea notată în Avizul de oportunitate nr. 63/07.12.2023 privind propunerea de lărgire a drumului de acces se realizează incluzând imobilele identificate prin Nr. Cad. 190761 și Nr. Cad. 190803 în profilul străzii noi propuse.

- Locurile de parcare se vor asigura pe loturile proprii, construibile.

- Se vor avea în vedere amenajarea unor spații verzi cu rol decorativ, precum și de delimitare optică între categoriile de funcțiuni. Se vor amenaja spații verzi în suprafață minimă de 35.00% din suprafața parcelei. Împrejmuirile între proprietăți pot fi opace până la max. 1.80m înălțime, putând fi completate cu suprafețe transparente până la max. 2.50m înălțime. Se recomandă dublarea împrejmuirilor spre domeniul public/curculații pietonale sau rutiere cu gard viu.

- Lotizarea aprobată prin prezenta documentație de urbanism nu poate fi modificată.

- Echipare edilitară, dotări

Echiparea edilitară se va face conform planşei Ed-01 Echipare Tehnico Edilitare şi Regulamentului local de urbanism: racordare la rețelele existente în zonă pe strada Careiului și strada Ioniță Andron.

Alimentarea cu apa:

În zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă. Se propune extinderea rețelei existente până la parcelele noi propuse și branșarea clădirilor propuse la rețeaua de apă potabilă stradală a municipiului.

Canalizarea:

În zona studiată există rețele de canalizare pe drumul de acces și pe strada Careiului. Se propune extinderea rețelei de canalizare până la parcela propusă a fi reglementată și se propune racordarea construcțiilor propuse la rețeaua extinsă.

Alimentarea cu energie electrică:

În zonă există rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune din care se propune extinderea rețelei până la parcelele noi propuse și ulterior branșarea la rețeaua extinsă.

Alimentarea cu gaze naturale:

Pe strada Careiului există rețea de gaz. Se propune extinderea rețelei până la amplasamenul studiat și branșarea clădirilor propuse la rețeaua propus-extinsă.

Telefonie:

Terenul studiat se află în zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă.

- Consultarea publicului:

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

    - etapa pregătitoare până la data de 18.049.2023

    - etapa elaborării propunerilor până la data de 19.03.2024

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 40368/08.07.2024.

Pe perioada dezbaterii publice nu s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii cu privire la documentaţie.

La documentaţie au fost obţinute următoarele avize/acorduri:

- Apaserv Satu Mare S.A.

- Delgaz Grid S.A.

- Distribuţie Energie Electrică România S.A.

- Orange România Communications S.A.

- RCS & RDS P.L. Satu Mare

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” Satu Mare

- Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare

- Direcția Județeană pentru Cultură

- Agenția pentru Protecţia Mediului Satu Mare

- Aviz S.A.D.P.P.- Birou Administrare Drumuri, Autorizări

- Birou Salubrizare, Protecţia mediului, Zone verzi

- Stabilirea clasei de calitate a terenului

- Propunere de introducere în intravilan

- Consiliul Județean Satu Mare

- Direcția Județeană pentru Agricultură

- Ministerul Agriculturii

- Serviciul Român de Informații

- Ministerul Afacerilor Interne

- Ministerul Apărării Naționale

- Serviciul de Telecomunicații Speciale

- Comisia de Circulație privind Studierea accesului din strada Careiului

În urma analizării documentaţiei şi a documentelor anexate la aceasta de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 15.07.2024, se constată îndeplinirea obligaţiilor legale şi propune emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef.

Comisia propune un termen de valabilitate pentru documentaţie de 2 ani.

PREŞEDINTE COMISIE,                                  SECRETAR COMISIE

PRIMAR	                                                       S.U.D.U.                                        		  Kereskényi Gábor                                            arh. Dobie Cristiana