NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr.16 din 22.07.2025

Pentru documentaţia:  P.U..Z.-  Zonă rezidenţială în municipiul Satu Mare, Str. Gellert Sandor nr.62

Proiectant: SC AD PAVI DINAMIC  S.R.L.

achitat taxa RUR pentru coordonator atestat RUR : Arh. Violeta Iuoraş

Beneficiar: Mureşan Ghiţă Dani

Amplasament:  Satu Mare, Str. Gellert Sandor nr.62

Teren în suprafaţă de  1943  mp, reprezentat prin parcela înscrisă în CF. Nr. 170930, Nr. Cad. 170930, proprietatea Mureşan Ghiţă Dani

În scopul realizării documentaţiei pentru amplasament au fost emise:

- Certificatul de Urbanism nr. 1011/26.11.2024  emise de Primăria municipiului Satu Mare

- Aviz de oportunitate nr. 17/20.03.2025

Reglementări / obiective propuse: - construcţii de locuinţe

I.Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: teren în suprafaţă de  1943  mp, reprezentat prin parcela înscrisă în CF. Nr. 170930, Nr. Cad. 170930,   conform planului de situaţie şi planului de încadrare în zonă, faza P.U.Z. din proiectul nr. 36/2024, elaborat de SC AD PAVI DINAMIC  S.R.L.

- reglementări:

- Zonă de locuit cu locuinţe colective cu sau fără spaţii comerciale la parter ( cel puţin un imobilele de locuit va avea spaţii comerciale la parter)

- Zonă spaţii verzi

- Zonă parcări, accese, circulaţii rutiere şi pietonale

- Regim de înălțime : (S/D)+P+3E+R/M, Hmax 16,50m

- POT max 30%   CUT max 1,5

- aliniamente :retragere minim 5m faţă de limita de proprietate din est ( Str. Gellert Sandor) , retragere minim 0,60 m faţă de limitele laterale, retragere minim 2 faţă de limita posterioară, conform planşei U04- reglementări urbanistice – mobilare propusă.

Accesul se va realiza din Str. Gellert Sandor.

Profilul 1-1 de stradă (drum de incintă) este prevăzut cu lăţimea de 18,51 m din care partea carosabilă de 6,00 m, parcare de 5,00 m pe ambele părţi, trotuar de 1,20 m pe o parte, spaţiu verde de 1,00 m pe o parte şi 0,31 m pe cealaltă parte precum şi o plaformă carosabilă de întoarcere.

Profilul 2-2 a fost prevăzut prin HCL 75/2003 (PUZ Micro 16) cu o lăţime de 11,00 m din care partea carosabilă 7,00 m, spaţiu verde de 0,50 m pe ambele părţi şi trotuare de 1,50 m pe ambele părţi.

Se propun 32 de apartamente pentru care se vor asigura 54 locuri de parcare conform HCL 350/2021.

Se va asigura mininm 2,5 mp/locuitor suprafaţă zonă verde, 1,50 mp/locuitor teren destinat locului de joacă pentru copii.

Se vor asigura platforme gospodăreşti cu 5 fracţii în spaţii special amenajate închise şi protejate, pentru deşeuri menajere şi reciclabile.

II.Echipare edilitară, dotări

Alimentarea cu apă, canalizare, gaze naturale şi energie electrică se va face prin racordare la reţelele existente pe Str. Gellert Sandor.

III.Consultarea publicului:

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

    - etapa pregătitoare la data de 30.12.2024

    - etapa elaborării propunerilor la data de 2.06.2025

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 40636/1.07.2025.

Pe perioada dezbaterii publice nu  s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii

La documentaţie au fost obţinute următoarele avize / acorduri:

- SC Apaserv SA

- Delgaz Grid SA

- Distribuţie Energie Electrică Romînia S.A :Acord de principiu

Aviz amplasament

- Orange România Communications S.A.

- Digi România S.A. -punct de lucru Satu Mare

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş al Judeţului Satu Mare

- Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare

- Agenţia de Protecţie a Mediului Satu Mare

- Acord

- Serviciul Ecologie Urbană și Spații Verzi - Serviciul Administrare Căi Publice, Autorizări

În urma analizării documentaţiei şi a documentelor anexate la aceasta de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data 22.07.2025 se constată îndeplinirea obligaţiilor legale şi propune emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef ,

Comisia propune un termen de valabilitate pentru documentaţie de 2 ani.

PREŞEDINTE COMISIE,                                      Secretar C.T.A.T.U.

PRIMAR	                                         		Gerenyi Maxim Bianca

Kereskényi Gábor