PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Arhitect Șef

Nr. 2705/13.01.2023

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Arhitectul Șef al Municipiului Satu Mare, formulează următorul,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea documentatiei  P.U.Z. – Lotizare cu deschidere de stradă, locuinţe individuale P-P+1.

Amplasament: Satu Mare, str. Al. Odobescu, f.n.

<LLNK810003263070000001> Potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuate și cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

a) organizarea rețelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic și circulația terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

Având în vedere documentația înaintată de Sima Ioan Florin,  înregistrată la sediul instituției prin adresa nr. 47825/29.08.2022, prin care solicită aprobarea documentației de urbanism PUZ – Lotizare cu deschidere de stradă, locuinţe individuale P-P+1, pe terenul cu nr. cad. 165519, municipiul Satu Mare, str. Al. Odobescu, f.n., și care face obiectul prezentului proiect de hotărâre, formulez și susțin următoarele:

Conform extrasului CF terenul este situat în intravilanul municipiului Satu Mare și are categoria de folosință arabil intravilan.

Accesul la parcele se face din str. Al. Odobescu și strada proiectată.

Reglementări urbanistice:

Regim de înălțime P-P+(M/1E) cu posibilitate de subsol/demisol, Hmax streaşină =7,00 m sau Hmax atic =8,50 m

POT max =35%   CUT max =1

aliniamente : retragere 3,00 m faţă de limita de proprietate spre str. Al. Odobescu şi aleea propusă. La parcela adiacentă platformei de ȋntoarcere retragerea va fi ȋntre 0 m şi 3,00 m; retrageri față de limitele laterale: la 1,00 m faţă de atic, sau 60 cm faţă de streaşină, dacă construcţia nu se amplasează la limita de proprietate. Parcelele vecine cu proprietăţi din afara terenului reglementat prin prezentul P.U.Z. retragere de 60 cm faţă de mejdă. 3,00 m faţă de limita de proprietate pentru acces auto, dacă construcţia nu este prevăzută cu gang de trecere sau garaj ȋncorporat ȋn volumul acesteia sau loc de parcare pe parcela proprie ȋn faţa; retrageri față de limita posterioară 1,00 m (conform planşei de reglementări urbanistice).

Parcările se vor asigura pe parcelă proprie.

Amplasarea construcţiilor a fost evidenţiată ȋn planşa mobilare-tipuri de locuinţe admise.

Dezvoltarea	echipării edilitare

Construcția va fi racordată la apă, canalizare, gaz și energie electrică de la rețelele existente în zonă.

Utilizări permise:

zonă de locuit - locuinţe individuale

zone verzi

zonă parcări, accese, circulaţie

zonă echipări tehnico-edilitare,

Documentația a obținut toate avizele solicitate prin avizul de oportunitate.

Documentația de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

Etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare – 17.12.2021

Documentația a fost afişată la sediul instituţiei și pe site începând cu data de 17.12.2021. Publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri până pe data de 30.12.2021. La sediul primăriei nu au fost înregistrate sesizări cu privire la intenția de P.U.Z..

Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare- 22.07.2022.

Documentația a fost afişată la sediul instituţiei și pe site începând cu data de 22.07.2022. Publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri până pe data de 16.08.2022 prin scrisori depuse la registratură,  transmise pe poştă sau pe email consultarepublica@primariasm.ro. La sediul primăriei a fost înregistrată sesizarea nr.45234/16.08.2022, cu privire la documentaţia de urbanism propusă.

Etapa propunerii finale care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională

Începând  cu  data  de 26.08.2022 atât la sediul Primăriei mun. Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr. 1 cât şi pe site a fost afişată spre consultare documentaţia  P.U.Z.varianta finală, cu toate avizele solicitate prin Avizul de oportunitate.

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 47815/29.08.2022

Documentația a fost analizată de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la data de 11.01.22023, și a obținut avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 5/11.01.2023.

Întrucât documentația este completă, are toate avizele solicitate, s-a încheiat procedura dezbaterii publice, are avizul favorabil al Arhitectului Șef al Municipiului Satu Mare în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,

Față de cele expuse mai sus, raportat și la prevederile art. 129 alin.(2) lit. c) și alin. (6) litera c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora consiliul local avizează sau aprobă în condițiile legii documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism ale localității,

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ – Lotizare cu deschidere de stradă, locuinţe individuale P-P+1, Satu Mare, str. Al. Odobescu, f.n., se înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Arhitect Şef al Municipiului Satu Mare

Arh. Burgye Ştefan

Întocmit,

R.R.T.