NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 9/17.02.2023

Pentru documentaţia:    P.U.Z.- Ansamblu rezidenţial P+2 în municipiul Satu Mare, Aleea Caritas

Număr /dată proiect:   19/2019

Proiectant: Birou de Arhitectură şi Urbanism Corodan Mircea Octavian

achitat taxa RUR pentru coordonator atestat RUR :   Corodan Mircea Octavian,

Beneficiar: Farcău Adrian Radu

Amplasament:  Satu Mare, Aleea Caritas

Teren în suprafaţă de în suprafaţă de 2655 mp măsurat, înscris în C.F. nr. 165721 nr.cad. 165721, ,  proprietatea Farcău Adrian Radu.

În scopul realizării documentaţiei pentru amplasament au fost emise:

- Certificatul de Urbanism nr. 28/16.01.2020 şi 14/03.01.2023  emis de Primăria municipiului Satu Mare

Reglementări / obiective propuse:

Zonă parcări, accese

Zonă de locuit

Zonă de spaţii verzi

I.Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: Teren în suprafaţă de de 2655 mp măsurat, înscris în C.F. nr. 165721 nr.cad. 165721,  conform planşei U1, U2 faza P.U.Z. Ansamblu Rezidenţail P+2 în municipiul Satu Mare, Aleea Caritas, elaborat de Birou de Arhitectură şi Urbanism Corodan Mircea Octavian

- reglementări:

-    Zonă de locuit: regim de înălţime P+2, Hmax la atic 11,00 m., zonă de spaţii verzi, zonă de parcări şi accese, POT max 35%, CUT max 1,2.

- Zonă spaţii verzi 25%

- Zonă parcări( 41 locuri de parcare din care 5 cu încărcare electrică), accese, circulaţie

- Punct gospodăresc în 5 fracţii.

- Aliniament : aliniament liber liniar la frontul aleii Caritas

- Accesul carosabil se realizează din Aleea Caritas

- Parcările se vor asigura pe parcelă proprie

II.Echipare edilitară, dotări

Alimentarea cu apă, canalizare, gaz se va realiza prin branşamente la reţelele existente pe Aleea Caritas.

Alimentarea cu energie electrică se va face din postul de transformare PTZ de pe Str. Fântânele printr-o linie electrică subterană.

III.Consultarea publicului:

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

    - etapa pregătitoare la data de 09.03.2020

    - etapa elaborării propunerilor la data de 09.12.2022

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 2921/16.01.2023

Pe perioada dezbaterii publice au fost înregistrate două sesizări, comunicate proiectantului care a răspuns reclamanţilor..

La documentaţie au fost obţinute următoarele avize / acorduri:

- SC Apaserv  Satu Mare SA

- Delgaz Grid SA

- Distribuţie Energie Electrică România SA

- Orange România SA

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare

- Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare

- Direcţia de Protecţie a Mediului Satu Mare

- Aviz S.A.D.P.P.- Birou Administrare Drumuri, Autorizări

- Birou Salubrizare, Protecţia mediului, zone verzi

În urma analizării documentaţiei şi a documentelor anexate la aceasta de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de   17.02.2023,  se constată îndeplinirea obligaţiilor legale şi propune emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef ,

Comisia propune un termen de valabilitate pentru documentaţie de 2 ani.

PREŞEDINTE COMISIE,                                                        Secretar C.T.A.T.U

PRIMAR	                                         		   ing. Mariana Roman

Kereskényi Gábor