Arhitect Şef

Nr. 29379/20.05.2022

În conformitate cu prevederileart. 136 alin. 8 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, formulăm:

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- Zonă de agrement

Amplasament: Satu Mare, Drumul Frunzelor colț cu Drumul Salviei

Obiectul prezentei documentaţii este PUZ- Zonă de agrement.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Satu Mare conform CF, este proprietatea d-lor Mondici Claudiu Iosif și Mondici Ionela Ancuța şi este inscris in c.f. nr. 182374 Satu Mare, nr. cad. 182374, având o suprafata totală de 999 mp, fiind liber de construcții.

Terenul are formă relativ regulată în plan, cu acces de pe drumul Salviei/Frunzelor și este delimitat după cum urmează:

- Sud – zonă de agrement

- Nord – drumuri publice

Casa de vacanță propusă a se edifica va avea spaţii de parcare individuale în interiorul parcelei.

Funcţiunea propusă pentru zona studiată este zonă de agrement.

Amplasarea construcţiei se face conform planşei de reglementări urbanistice.

Utilizări permise:

- Casă de vacanță cu regim de înălţime S, P, P+M, P+1

- circulaţii rutiere, pietonale

- lucrări tehnico-edilitare

- amenajare zone verzi

- amenajare parcări

- punct gospodăresc

Indicatorii de urbanism şi regimul de înălţime propus prin documentaţie sunt:

POT max propus = 15%

CUTmax propus = 0,5

Regim de înălţime S, P, P+M, P+1

Hmax cornișă 6,70m

Hmax coamă 9,50 m

Dezvoltarea	echipării edilitare

Alimentarea cu apa

Se va racorda la rețeaua existentă în zonă.

Canalizare

Se va realiza prin racordare la canalizare sau fosă septică biologică în funcție de existența rețelei în momentul construirii.

Alimentarea cu energie electrică

Imobilul este racordat la rețeaua existentă în zonă.

Alimentarea cu gaze naturale

Se va racorda la rețeaua existentă în zonă.

Telefonie

Terenul studiat se afla in zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă.

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

-etapa pregătitoare la data de 09.04.2021

-etapa elaborării propunerilor la data de 09.08.2021

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 3180/19.01.2022

Pe perioada dezbaterii publice nu s-au înregistrat sesizări/reclamații cu privire la realizarea investiției.

Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate , s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef  în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre aprobare Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

În consecință, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ-Zonă de agrement, amplasament: Sau Mare, drumul Frunzelor colț cu drumul Salviei, se înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Ardelean Crina			Arh. Burgye Stefan