Arhitect Şef

Nr. 35412/23.06.2022

În conformitate cu prevederileart. 136 alin. 8 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, formulăm:

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și acceptarea ofertei de donație

Amplasament: Satu Mare,  str. Petre Ispirescu

Obiectul prezentei documentaţii este PUZ- Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Satu Mare conform CF, este proprietatea d-lui Bolingher Arnold Patrik şi este inscris in c.f. nr. 182074 Satu Mare, nr. Cad.182074, având o suprafata de 5.000 mp, liber de constructii .

Terenul are forma regulată in plan, cu acces existent de pe str. Petre Ispirescu pe o stradă existentă nefinalizată dintr-un PUZ anterior aprobat care se propune a fi lărgită pentru finalizare profile aprobate, mărginit după cum urmează:

- Est – str. Petre Ispirescu

- Nord –teren arabil intravilan

- Vest – teren arabil intravilan și canal de desecare nefuncțional

- Sud – drum public

S-au propus un număr de 8 loturi pentru construirea de locuinţe unifamiliale și un lot în vederea lărgirii străzii existente pe latura sudică.

Locuinţele vor avea spaţii de parcare individuale în interiorul loturilor.

Funcţiunea propusă pentru zona studiată este zonă de locuit.

Amplasarea construcţiilor se face conform planşei de reglementări urbanistice.

Utilizări permise:

- Locuinţe unifamiliale cu regim de înălţime (S/D)P-P+M- P+1E și funcțiuni complementare compatibile

- circulaţii rutiere, pietonale

- lucrări tehnico-edilitare

- amenajari de zone verzi

- amenajare parcări

- puncte gospodărești

Indicatorii de urbanism şi regimul de înălţime propus prin documentaţie sunt:

POT max propus  35%

CUTmax propus  0,9

Regim de înălţime (S/D)P-P+M- P+1E

Hmax coamă 9,5 m

Hmax streașină 7,5 m

Dezvoltarea	echipării edilitare

Echiparea edilitară se va face conform planşei Ed-01 din documentaţie prin racordarea le rețelele existente, conform avizelor tehnice emise de către unităţile avizatoare.

Alimentarea cu apa

În zonă există rețele de apă din care se face branșarea noilor loturi.

Canalizarea

În zonă există rețele de canalizare din care se face racordarea noilor loturi.

Alimentarea cu energie electrică

În zonă exista retea de alimentare cu energie electrica din care se face branșarea noilor loturi.

Alimentarea cu gaze naturale

În zona există rețele de gaz din care se face branșarea noilor loturi.

Telefonie

Terenul studiat se afla in zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila.

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

- etapa pregătitoare la data de 27.12.2021

- etapa elaborării propunerilor la data de 05.04.2022

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 29072/19.05.2022

Pe perioada dezbaterii publice nu s-au înregistrat sesizări cu privire la documentaţie.

Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate , s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef  în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre aprobare Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

În consecință, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ-Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale, amplasament: Sau Mare, str. Petre Ispirescu, se înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Ardelean Crina			Arh. Burgye Stefan