Arhitect Şef

Nr. 29480/20.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind documentaţia P.U.Z.- Zonă mixtă- locuinţe colective şi individuale, instituţii servicii

Amplasament: Satu Mare,  Str. Păuleşti

Obiectul prezentei documentaţii îl reprezintă amenajarea unei zone mixte cu locuinţe individuale şi colective precum şi instituţii servicii în municipiul Satu Mare, Str. Păuleşti.

Terenul are o suprafaţă de 19500 mp şi este reprezentat prin parcelele din CF. Nr. 167572, Nr. Cad.167572 şi C.F.Nr. 155793 Nr. Cad. 155793, proprietatea Kogălniceanu Buisness Center SRL .

Se doreşte amenajarea a trei zone funcţionale:

Zonă de locuit cu locuinţe individuale:

-Regim de înălţime : P-P+1, Hmax streaşină 7,5m, Hmax coamă 11m

-POTmax 35%, CUTmax 0,9

Zonă de locuit cu locuinţe colective:

-Regim de înălţime: P+2+R- P+3+R, Hmax streaşină 16m, Hmax coamă 19m

-POTmax 20%, CUTmax 1,2

Zonă de  instituţii servicii:

-Regim de înălţime: P-P+1, Hmax streaşină 10m, Hmax coamă 14m

-POTmax 50%, CUTmax 1,6

Accesul la parcelă se face diun Str. Păuleşti.

Pentru locuinţe colective se vor asigura 1,5 locuri de parcare/unitate locativă, punct gospodăresc pe 5 fracţii, loc de joacă pentru copii, spaţii verzi, conform H.G. 525/1996.

Aliniamente : în interiorul perimetrului construibil

Retragerile construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare vor avea în vedere:

- faţă de limita de proprietate cu parcela cu nr. Cad. 159018: 24 m( zonă de protecţie)

- faţă de Str. Păuleşti: 10 m

- faţă de limita estică a amplasamentului reglementat: h/2 dar minim 5 m.

- faţă de limita vestică a amplasamentului: 7,5 m pentru instituţii servicii, 5 m pentru loicuinţe individuale

- faţă de alte laturi conform retragerilor marcate pe planşa A02 şi respectarea Codului Civil

Dezvoltarea	echipării edilitare

Alimentarea cu apa: în zonă există reţea de apă

Canalizarea: în zonă există reţea de canalizare

Alimentarea cu energie electrică: în zonă există reţea de energie electrică

Alimentarea cu gaze naturale :în zonă existră reţea de gaz

Amplasamentul se va racorda la reţelele tehnico edilitare existente în zonă

Documentaţia de urbanism a fost supusă dezbaterii publice după cum urmează:

    - etapa pregătitoare la data de 22.11.2021

    - etapa elaborării propunerilor la data de 15.03.2022

Documentaţia cuprinde Raportul informării şi consultării publicului nr. 26764/09.05.2022

Pe perioada dezbaterii publice  două sesoizări privind documentaţia. Sesizările au fost transmise proiectantului care a răspuns la acestea.

La documentaţie au fost obţinute următoarele avize / acorduri:

- SC Apaserv SA

- Delgaz Grid SA

- Distribuţie Energie Electrică România- Sucursala Satu Mare

- Telekom România Communications S.A.

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare

- Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare

- Direcţia de Protecţie a Mediului Satu Mare

- Aviz S.A.D.P.P.- Birou Administrare Drumuri, Autorizări

- Birou Salubrizare, Protecţia mediului, zone verzi

Întrucât documentaţia este completă, are toate avizele solicitate , s-a încheiat procedura dezbaterii publice şi a obţinut avizul favorabil al Arhitectului Şef  în urma analizării în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, aceasta se înaintează spre aprobare Consiliului Local care potrivit art. 129 aliniat (6) litera c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ avizează sau aprobă în condiţiile legii documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţii.

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ- Zonă mixtă- locuinţe colective şi individuzale, instituţii sertvicii, amplasament: Satu Mare,  Str. Păuleşti, se înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Roman Mariana			cu atribuţii delegate

Arh. Burgye Stefan